Die Kalibrierung erfolgt nach Kalibrieranweisung KA 12/30 durch Unterschiedsmessung des Durchmessers gegen den Einstellring Ø 13,9996 mm, Ident.-Nr. 2309120005000 am Längenmessgerät ULM 600, Ident.-Nr. 2309170000994 mit Messbügeln an der mit Strichmarken gekennzeichneten Stelle in der mittleren Messebene.

Der Maßanschluss an das nationale Normal der Länge erfolgte über:

- Parallelendmaßsatz-Nr.				Kalibrierschein-Nr. xxx-xxx-xxx-xxx
Ident.-Nr. xxxxxxxxxxx				U = 0,05 µm + 0,5 ∙ 10-6∙ l

- Parallelendmaßsatz-Nr.				Kalibrierschein-Nr. yyy-yyy-yyy-yyy
Ident.-Nr. yyyyyyyyyyy				U = 0,05 µm + 0,5 ∙ 10-6∙ l